Página 1

TITULO:

REGISTROS DE PRESIÓN ENDOTRAQUEAL EN PACIENTES CON DAÑO PULMONAR AGUDO Y VENTILADOS CON FLUJO DECELERANTE MEZCLADO CON FLUJO CONTÍNUO DE GAS.

AUTORES

Santiago Herrero Fernández

María Teresa Antuña Braña

Águeda García Rodriguez

AUTOR PRINCIPAL:

Santiago Herrero Fernández

Servicio de Medicina Intensiva

Hospital de Cabueñes

INSALUD Área V de Atención Especializada

33394 Gijón

Principado de Asturias

España

Teléfono (Phone: +34-985.18.50.00)

Fax: +34-985357393

E-mail: herrero@sistelcom.com

HOSPITAL DONDE REALIZÓ EL ESTUDIO

Servicio de Medicina Intensiva

Hospital de Cabueñes.

Gijón - Asturias

AYUDAS DE PATROCINADORES

No hubo

Página 2

REGISTROS DE PRESIÓN ENDOTRAQUEAL EN PACIENTES CON DAÑO PULMONAR AGUDO Y VENTILADOS CON FLUJO DECELERANTE MEZCLADO CON FLUJO CONTÍNUO DE GAS.

Herrero Fernández S. Antuña Braña M.T., García Rodríguez A.,

UCI. Hospital de Cabueñes. Gijón. Principado de Asturias.

Objetivos: Observar características de las presiones traqueales en pacientes con daño pulmonar agudo (ALI) e hipoxemia refractaria en ventilación mecánica con flujo decelerante mezclado con un flujo contínuo de gas (FCG).

Métodos: 5 pacientes con criterios de ALI e hipoxemia refractaria (PaO2/FiO2 70,3±16,7 torr), son ventilados mecánicamente (Servo 300 Siemens-Elema) en Presión Control (PCV 41 ± 5 cmH2O) y PEEP (8 ± 5,1 cmH2O) a los que se modifica parámetros de PCV (25 ± 5) y sin PEEP, I/E 1:1 & 1:2,8 añadiendose FCG en la entrada del tubo endotraqueal (7±5 l/minuto). El FCG procede de la red hospitalaria (presión salida a 5,1 Kg/cm2) tanto para el aire como para el oxígeno y a través de un caudalímetro tipo bola de Hellister. El tubo conector de baja compliance, y el inyector con un diámetro de salida de 0,8 mm. Registro a nivel del tubo traqueal a 10 cm. del jet, y en el circuito espiratorio del ventilador, usando un traductor de presión (Transpac IV, Abbott Lab.) y un registrador (Sirecust 342R Siemens-Elema). Catéter de Swan-Ganz. Curvas con el Servo Screen390 (Siemens-Elema). Gráficos sobreimpresos, escaneados y a escala. Consentimiento informado.

Resultados: Tras la colocación del jet se registran unas presiones endotraqueales características espiratorias y unas curvas de flujo-tiempo espiratorio de atrapamiento aéreo. La PaO2/FiO2 pasó a 111,9 ± 21,4 (p<0,05). No barotrauma ni trastornos hemodinámicos.

Conclusiones: Mejoría significativa de la oxigenación en estos pacientes con la aplicación de un método mixto de flujo decelerante con uno contínuo sin problemas hemodinámicos ni barotrauma.